目  录

1    项目背景	1

2    研究目的与范围	2

2.1    研究目的	2

2.2    研究范围	3

3    数据收集	6

4    生命周期评价模型	11

5    碳足迹分析结果	14

6    生命周期解释	15

7    结论	17

- 1    项目背景

全球变暖和气候变化是当今世界面临的最重要的环境挑战，社会 各阶层包括政府、企业、个人均应为减少温室气体排放承担责任。2016  年《巴黎协定》我国也向世界做出四项降碳承诺，并于 2017 年起启 动全国碳排放交易市场，这个碳排放交易市场将逐步将石化、化工、

建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等八大行业纳入进来。

2020 年 9 月 22  日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一 般性辩论上发表重要讲话强调，中国将提高国家自主贡献力度，采取 更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，

努力争取 2060 年前实现碳中和。

九江萍钢钢铁有限公司（以下简称九江钢铁）是一家集烧结、炼 铁、炼钢、轧材生产工艺于一体，具备年产钢 550 万吨能力的钢铁联 合企业。九江萍钢在各种有利条件的支撑下，以生命周期评价方法论 为重要工具，对一种规格的热轧带肋钢筋产品开展碳足迹分析，对其 生命周期中的温室气体排放进行核算并形成相关报告。九江萍钢将使 用这些信息来更好地了解其产品供应链中温室气体排放的敏感点，以 便于在后期生产中尽可能的减少温室气体排放。在此基础上推进企业 和产品的可持续发展，开展绿色制造，解决关键工艺流程或工序环节 污染问题，制定一批既突出工艺技术创新性、又体现系统集成理念的 综合性绿色标准，打造引领行业发展、深具推广潜力的绿色生产新模

式、新业态。

报告名称：面料热轧带肋钢筋产品碳足迹报告

报告编号：PCF2023-0602

编制单位：杭州众志节能环保科技有限公司

编制人员：董力豪、李玲洁

审核人员：刘芳

发布日期：2023 年 06 月 05  日

- 2    研究目的与范围

- 2.1    研究目的

本研究的目的是得到九江萍钢钢铁有限公司生产的热轧带肋钢 筋生命周期过程的碳足迹，为第三方碳足迹认证提供详细信息和数据

支持。

碳足迹核算是九江萍钢钢铁有限公司实现绿色低碳发展的基础 和关键，披露产品的碳足迹是九江萍钢钢铁有限公司环境保护工作和 社会责任的一部分，也是九江萍钢钢铁有限公司迈向国际市场的重要 一步。本项目的研究结果将为九江萍钢钢铁有限公司热轧带肋钢筋产 品的采购商和第三方的有效沟通提供良好的途径，对促进产品全供应

链的温室气体减排具有一定促进作用。

本项目研究结果的潜在沟通对象包括两个群体：一是九江萍钢钢  铁有限公司内部管理人员及其他相关人员，二是企业外部利益相关方，

如上游供应商、下游采购商、地方政府和环境非政府组织等。

- 2.2    研究范围

根据本项目研究目的，按照 ISO 14067 标准的要求，确定本研究 的研究范围包括功能单位、系统边界、分配原则、取舍原则、影响评 价方法和数据质量要求等，并选取全球增温潜势（GWP 100 years） 环境指标，以公斤二氧化碳当量为单位表示研究产品在其生命周期过

程的温室气体排放量。

- 2.2.1    功能单位

为方便系统中输入/输出的量化，本次研究功能单位被定义为生

产 1 吨建材用热轧带肋钢筋。

- 2.2.2    系统边界

图 2.1    热轧带肋钢筋生产工艺流程图

产品生命周期评价范围按不同特性可分为五个阶段，分别是原材  料获取阶段、加工生产阶段、包装运输阶段、使用阶段和回收处理阶  段。本次研究范围从资源开采开始的能源生产、原辅料生产以及运输  过程到产品生产为止，本次产品的系统边界属“从摇篮到大门” 的类型，

即从原材料获取阶段到加工生产阶段。

- 2.2.3    取舍准则

本研究采用的取舍准则为：

（1）各生产单元过程物料与产品的重量比小于 1%，且上游数据

不可得的物料被忽略。

（2）各生产单元过程物料与产品的重量比小于 1%，且上游数据

可得的物料不被忽略。

（3）各生产单元过程物料与产品的重量比大于 1%，且上游数据

不可得的物料采用按材质近似替代。

本报告所有原辅料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的 上游数据采用近似替代的方式处理，个别物料因比重小于 1%且数据

不可获取因此被忽略。

- 2.2.4    影响类型和评价方法

基于研究目标的定义，本研究只选择了全球变暖这一种影响类型， 并对产品生命周期的全球增温潜势（GWP 100 years）环境指标进行

了分析，因为 GWP 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

研究过程中统计了各种温室气体，包括二氧化碳（CO2），甲烷 （CH4），氧化亚氮（N2O），四氟化碳（CF4），六氟乙烷（C2F6），六 氟化硫（SF6），氢氟碳化物（HFC）等。并且采用了 IPCC 第五次评 估报告(2013 年)提出的方法来计算产品生产周期的 GWP 值。该方法

基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐

射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化 为 CO2 当量（CO2eq）。例如，1kg 甲烷在 100 年内对全球变暖的影响 相当于 28kg 二氧化碳排放对全球变暖的影响，因此以二氧化碳当量

（CO2eq）为基础，甲烷的特征化因子就是 28kg CO2eq。

- 2.2.5    软件和数据库

本次研 究使用的软件和数据为 GaBi  软件 ，该软件是德国 Thinkstep  集团开发的一个以国际标准为准则的生命周期评价（LCA） 方法界面操作系统，可自动分析整个循环中产品对环境的一个量化影  响的操作性软件，Thinkstep  公司每年都会对其进行数据更新和软件

维护，为开展生命周期评价奠定坚实可靠的基础。

该软件的主要特色包括：涉及领域广泛的最新综合数据库，尤其  是率先在世界上发布了电子类产品的环境负荷数据集。此外在环境影  响指标方面，比如全球变暖潜势，臭氧层消耗潜势等影响效果分类问  题，采用了 ISO（际标准化组织）、SETAC（环境毒理学与化学学会）， WMO（国际气象组织），IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）

等倡议的最新解析方法。

GaBi 还提供了根据生命周期评价各项目阶段来进行系统评价或 分步评价的手法，支持用户根据 ISO14000 的准则输入所需评估项目 的目的和范围，用户可以自己定义所评估项目、采集数据和解析结果。 软件的图形界面具有透明性和灵活性，可以以线的粗细来表示质量、

能量或成本大小。另外一个有用的功能是采用模型化，它可以将研究

对象各过程单元进行模块化展示，并按照类别将这些模块单元进行分 组处理。此外，软件和相应的数据库相互独立，并且可以兼容其他公

司开发的数据库。

- 2.2.6    数据质量要求

为满足数据质量要求，在本研究中主要考虑了以下几个方面：

. 数据准确性：实景数据的可靠程度。

. 数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性，代表

企业 2021 年实际生产水平。

. 模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在研究过程中首 选选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，其中企业提供的经 验数据取平均值，本研究于 2023 年 5 月在企业现场进行数据的调查、 收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特 定技术条件下的次级数据，次级数据大部分选择来自 GaBi 数据库； 当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选 择 GaBi 数据库中数据。数据库的数据是经严格审查，并广泛应用于

国际上的 LCA 研究。

- 3    数据收集

数据包括初级水平数据和次级水平数据。

初级水平数据：对工艺上下游单位进行访厂，制作数据收集表 格，由工艺负责单位进行收集填写。次级水平数据：即背景数据，由 最新的权威数据库 GaBi LCI  数据库提供各项生命周期清单数据，是 专业领域工程计算数据，来源于国内外行业协会的数据集，整合了行

业资源、科学知识、技术文献和内部专利信息。

由于本次研究的产品生产使用的原、辅材料部分为外购，为保证

数据的一致性，设定工艺数据来源，具体数据见下表：

表 3.1    烧结工段数据清单

| 时段：2022 年 | 起始月：1 月 |  | 终止月：12 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料投入 | 数量 | 单位 |  | 运输距离（km） |
| 进口高品位富粉 | 34391 | 吨 |  | 650 |
| 进口中品位富粉 | 950113 | 吨 |  | 650 |
| 进口低品位富粉 | 3214126 | 吨 |  | 650 |
| 进口机精粉 | 681096 | 吨 |  | 650 |
| 进口块矿粉 | 399226 | 吨 |  | 1 |
| 烧结粗精粉 | 43423 | 吨 |  | 320 |
| 国内球团精粉 | 1499 | 吨 |  | 320 |
| 返矿粉 | 1169929 | 吨 |  | 1 |
| 氧化铁皮 | 83745 | 吨 |  | 1 |
| 国内铁粉 | 579428 | 吨 |  | 270 |
| 辅料投入 | 数量 | 单位 |  | 运输距离（km） |
| 白云石粉 | 30958 | t |  | 230 |
| 轻烧白云石粉 | 263105 | t |  | 272 |
| 石灰粉 | 614198 | t |  | 173 |
| 石灰石粉 | 1667 | t |  | 205 |
| 能源输入 | 数量 | 单位 |  | - |
| 无烟煤 | 26.1563 | 万吨 |  | - |
| 焦粉 | 14.1774 | 万吨 |  | - |
| 高炉煤气 | 27077.2293 | 万立方米 |  | - |
| 电 | 30081.1517 | 万千瓦时 |  | - |
| 水 | 50.8129 | 万吨 |  | - |

| 压缩空气 | 11610.8036 | 万立方米 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 数量 | 单位 |  |
| 烧结矿 | 7889669 | 吨 | - |
| 机头除尘灰 | 5304 | 吨 | - |
| 烧结除尘灰 | 601 | 吨 | - |
| 颗粒物 | 367.47 | 吨 |  |
| 二氧化硫 | 1021.36 | 吨 |  |
| 氮氧化物 | 2788.83 | 吨 |  |
| 工业废水 | 354118 | 立方米 |  |
| 脱硫石膏 | 92633 | 吨 |  |

表 3.2    高炉炼铁工段数据清单

| 时段：2022 年 | 起始月：1 月 |  | 终止月：12 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料输入 | 数量 | 单位 |  | 运输距离（km） |
| 烧结矿 | 7904556 | 吨 |  | 2 |
| 外购国内球 | 6864 | 吨 |  | 270 |
| 加工球团矿 | 749215 | 吨 |  | 5 |
| 锰矿 | 259 | 吨 |  | 160 |
| 进口块矿 | 1640275 | 吨 |  | 650 |
| 钒钛球团矿 | 4961 | 吨 |  | 270 |
| 能源输入 | 数量 | 单位 |  | - |
| 无烟煤 | 75.9711 | 万吨 |  | - |
| 烟煤 | 8.0890 | 万吨 |  |  |
| 焦炭 | 193.9093 | 万吨 |  |  |
| 焦粉 | 11.7781 | 万吨 |  |  |
| 高炉煤气 | 296747.9545 | 万立方米 |  |  |
| 电 | 22204.4974 | 万千瓦时 |  |  |
| 鼓风 | 591980.7000 | 万立方米 |  |  |
| 工业水 | 97.5268 | 万吨 |  |  |
| 氧气 | 37114.7374 | 万立方米 |  |  |
| 压缩空气 | 2684.6002 | 万立方米 |  |  |
| 输出 | 数量 | 单位 |  | - |
| 生铁产量 | 5349273 | 吨 |  | - |
| 干渣 | 34816 | 吨 |  | - |
| 布袋灰 | 60338 | 吨 |  | - |
| 重除灰 | 94132 | 吨 |  |  |

| 颗粒物 | 310.04 | 吨 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 56.76 | 吨 |  |
| 氮氧化物 | 316.70 | 吨 |  |
| 工业废水 | 679749 | 立方米 |  |
| 水渣 | 2363396 | 吨 |  |

表 3.3    转炉炼钢工段数据清单

| 时段：2022 年 | 起始月：1 月 |  | 终止月：12 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料输入 | 数量 | 单位 |  | 运输距离（km） |
| 铁水 | 5339336.61 | 吨 |  | 1 |
| 外购生铁 | 2523.92 | 吨 |  | 200 |
| 外购精料废钢 | 10307.30 | 吨 |  | 70 |
| 外购打包块 | 1311401.26 | 吨 |  | 300 |
| 回收废钢 | 136879.01 | 吨 |  | 3 |
| 锰铁 | 69.11 | 吨 |  | 1800 |
| 硅铁 | 2057.74 | 吨 |  | 1800 |
| 钒铁/铌铁/钒氮合金 | 1496.28 | 吨 |  | 700 |
| 锰硅合金 | 106466.38 | 吨 |  | 1300/1500 |
| 高品位碳化硅 | 8591.83 | 吨 |  | 1800 |
| 低品位碳化硅 | 2933.85 | 吨 |  | 1800 |
| 增碳剂 | 6603.92 | 吨 |  | 1800 |
| 碳线 | 180.57 | 吨 |  | 800 |
| 其他合金 | 1299.95 | 吨 |  | 1200 |
| 硅钙线 | 310.86 | 吨 |  | 800 |
| 低氮增碳剂 | 1.20 | 吨 |  | 500 |
| 铝粒 | 984.46 | 吨 |  | 800 |
| 铝线 | 3.43 | 吨 |  | 800 |
| 辅料消耗 | 数量 | 单位 |  | 运输距离（km） |
| 生石灰 | 224001.81 | 吨 |  | 8 |
| 轻烧白云石 | 76995.23 | 吨 |  | 12 |
| 生白云石 | 4005.81 | 吨 |  | 242 |
| 石灰石 | 5994.18 | 吨 |  | 159 |
| 能源输入 | 数量 | 单位 |  | - |
| 焦炭 | 0.0285 | 万吨 |  |  |
| 高炉煤气 | 267.1927 | 万立方米 |  |  |
| 转炉煤气 | 12640.0660 | 万立方米 |  |  |

| 电 | 24252.1100 | 万千瓦时 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业水 | 173.0576 | 万吨 |  |
| 氧气 | 31985.9634 | 万立方米 |  |
| 压缩空气 | 16116.7041 | 万立方米 |  |
| 输出 | 数量 | 单位 |  |
| 连铸坯 | 6485232.22 | 吨 |  |
| 钢渣尾料 | 34200.92 | 吨 |  |
| 焖罐渣 | 554427.5 | 吨 |  |
| 颗粒物 | 251.59 | 吨 |  |
| 工业废水 | 1206352 | 立方米 |  |
| 转炉低品位铁粉 | 105863.118 | 吨 |  |

表 3.4    轧钢工段数据清单

| 时段：2022 年 | 起始月：1 月 |  | 终止月：12 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料输入 | 数量 | 单位 |  | 运输距离（km） |
| 普棒钢坯 | 1041994 | 吨 |  | 厂内辊道/汽运 |
| 高棒钢坯 | 1381889 | 吨 |  | 厂内辊道/汽运 |
| 高线钢坯 | 1348845 | 吨 |  | 厂内辊道/汽运 |
| 优特钢线钢坯 | 846203 | 吨 |  | 厂内辊道/汽运 |
| 中板钢坯 | 1855028 | 吨 |  | 厂内辊道/汽运 |
| 能源输入 | 数量 | 单位 |  | - |
| 高炉煤气 | 135551.5293 | 万立方米 |  |  |
| 转炉煤气 | 1195.9680 | 万立方米 |  |  |
| 电 | 47367.0155 | 万千瓦时 |  |  |
| 工业水 | 53.5237 | 万吨 |  |  |
| 氧气 | 102.9340 | 万立方米 |  |  |
| 压缩空气 | 3834.6772 | 万立方米 |  |  |
| 输出 | 数量 | 单位 |  | - |
| 热轧带肋钢筋 | 3333157 | 吨 |  |  |
| 高线 | 1335497 | 吨 |  |  |
| 中板 | 1751905 | 吨 |  |  |
| 颗粒物 | 14.01 | 吨 |  |  |
| 二氧化硫 | 7.85 | 吨 |  |  |
| 氮氧化物 | 85.15 | 吨 |  |  |
| 工业废水 | 373196 | 立方米 |  |  |
| 氧化铁皮 | 72764 | 吨 |  |  |

- 4    生命周期评价模型

通过对收集的九江萍钢钢铁有限公司实际生产数据进行清单分 析后，我们利用国际权威生命周期评价软件-GaBi 软件建立热轧带肋

钢筋的模型，提供可视化的模块性框架帮助我们评价分析。

- 4.1    GaBi 总模型

图 4.1    热轧带肋钢筋生命周期评价 GaBi 模型图

图 4. 1 是公司热轧带肋钢筋产品的 GaBi 模型，模型是从原材料

获取、运输以及厂区生产的全过程。

- 4.2    烧结工段

图 4.2    烧结工段 GaBi 模型

- 4.3    高炉炼铁工段

图 4.3    高炉炼铁工段 GaBi 模型

- 4.4    转炉炼钢工段

图 4.4    转炉炼钢工段 GaBi 模型

- 4.5    轧钢工段

图 4.5    轧钢工段 GaBi 模型

- 5    碳足迹分析结果

通过对九江萍钢钢铁有限公司产品生产各阶段的了解和数据的 采集，对整体数据质量的检查和整理，把所有的清单数据录入到 GaBi 软件当中，形成模型，最后通过计算得出生产热轧带肋钢筋的碳足迹

数据结果。

表 5.1    平均生产 1 吨热轧带肋钢筋各阶段碳排放结果表

| 阶段名称 | GWP 值（kg CO2 eq） | GWP 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 原辅材料获取阶段 | 1214.9495 | 80. 10% |
| 运输阶段 | 13.2425 | 0.87% |
| 生产加工阶段 | 288.5433 | 19.02% |
| 合计 | 1516.735 | 100.00% |

图 5.1    平均生产 1 吨热轧带肋钢筋各阶段碳排放结果图

根据表 5. 1 和图 5. 1 可知，2022 年平均生产 1 吨面料热轧带肋钢

筋的碳足迹为 1516.735 kg CO2  eq 。热轧带肋钢筋在生产过程中，原

材料获取阶段的碳排放为 1214.9495 kg CO2  eq ， 占比为 80. 10%；生 产加工阶段碳排放为 288.5433 kg CO2  eq ，占比为 19.02%；运输阶段

碳排放为 13.2425 kg CO2  eq ， 占比 0.87%。

根据表 5. 1 和图 5. 1 可知，2022 年平均生产 1 吨面料热轧带肋钢 筋的碳足迹为 1516.735 kg CO2  eq 。热轧带肋钢筋在生产过程中，原 材料获取阶段的碳排放为 1214.9495 kg CO2  eq ， 占比为 80. 10%；生 产加工阶段碳排放为 288.5433 kg CO2  eq ，占比为 19.02%；运输阶段

碳排放为 13.2425 kg CO2  eq ， 占比 0.87%。

表 5.2    原材料获取阶段主要物料碳排放表

| 物料名称 | GWP 值（kg CO2 eq） | GWP 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 进口矿粉 | 142.63 | 9.40% |
| 石灰粉 | 133.85 | 8.82% |
| 外购球团矿 | 292.9 | 19.31% |
| 外购生铁块 | 376.75 | 24.84% |

由表 5.2 可知，在原材料获取阶段，进口矿粉、石灰粉、外购球

团矿和外购铁块的碳足迹贡献度较高，分别占比为 8.82%~24.84%。

- 6    生命周期解释

（1）完整性

本研究中，热轧带肋钢筋产品生命周期评价模型包含上游原辅料 的生产和运输，热轧带肋钢筋的生产加工过程，不涉及热轧带肋钢筋

的运输、使用回收及处置，满足建模完整性的要求。

本研究所使用的背景数据库来源于 GaBi 数据库，包含 15000 个 方案和流程数据，GaBi  数据库拥有迄今为止全球最大的生命周期清 单数据行业覆盖范围，所有的生命周期清单数据集均按照 ISO14044、 ISO14064  和 ISO14025 标准生成。包含了主要能源、基础原材料、

化学品的开采、制造和运输过程，满足背景数据库完整性的要求。

（2）一致性

本研究中，生命周期各阶段的主要原辅料消耗、能源消耗均采用 企业调研数据，环境排放数据选用企业环境监测数据，所有实景数据 均采用一致的统计标准，即按照单元过程产出进行统计。所有背景数 据采用一致的统计标准，在开发过程中通过文档记录，确保了数据收

集过程的流程化和一致性。

（3）不确定性

本次热轧带肋钢筋产品生命周期评价的实景数据来源于企业调  研数据，背景数据来源于 GaBi 数据库，代表了国内外具备一定规模  企业的一般生产水平，且经过数据质量认证。但由于数据收集的难度， 本研究遵循数据取舍原则，在选定系统边界和环境影响指标的基础上， 忽略部分重量较小且对于本研究的环境影响结果影响较小的因素，从  而简化数据收集和评价过程，总共忽略的辅料重量小于产品总重量的  5% ，特此说明。本报告的评价结果仅适用于热轧带肋钢筋产品的生  命周期环境影响研究，部分企业的实际数据可能与本报告有一定的偏

差。

（4）敏感性分析

通过 GaBi 软件建立热轧带肋钢筋产品的生命周期评价模型并进 行计算分析后可知，本研究中，加工生产阶段中的电力和原材料获取 阶段中的球团矿、进口不同品味富粉等是热轧带肋钢筋生命周期评价 过程中的敏感性材料，敏感性较强，对于环境影响指标有重大贡献， 需要针对以上材料进行重点分析，进一步优化研究方案，从而降低碳

排放。

- 7    结论

通过建模计算后根据质量关系进行分配得到热轧带肋钢筋产品 碳足迹数据，生产 1 吨热轧带肋钢筋的产品碳足迹（GWP100 年）为 1516.735kg CO2  eq。其中生产 1 吨热轧带肋钢筋全生命周期中，原辅 材料获取阶段的碳足迹贡献度占最大，原辅材料获取阶段的碳足迹 （GWP100 年）为 1214.9495kg CO2  eq ，占比为 80. 10%。生产加工阶 段的碳足迹（GWP100 年）为 288.5433kg CO2  eq ， 占比为 19.02% 。 运输阶段的碳足迹（GWP100 年）为 13.2425kg CO2 eq，占比为 0.87%。 在原材料获取阶段，进口矿粉、石灰粉、外购球团矿和外购铁块的碳

足迹贡献度较高，分别占比为 8.82%~24.84%。

综上可知，该产品生产全过程中，可以从以下几点开展碳排放减

量工作：

（1）重新调研对于碳足迹这一环境影响指标敏感性比较强的原

材料的生产工艺流程以及数据，并指导供应商开展碳足迹评价工作，

例如外购球团矿、石灰粉等，请供应商提供相关数据替代模型中选用

的背景数据。

（2）寻找市面上是否有其他更加环保低碳工艺原材料可以替代 生产过程中的主要原材料，减少高碳排放的原材料和辅料的用量，进

一步提升工艺，从源头上改进工艺流程，减少直接排放。

（3）加工生产阶段中碳排放的重要影响因素是电力和煤，如果 从这一角度着手，可以改善电力结构，减少使用高排放高污染的发电

方式；寻找相关工艺技术，降低煤的使用。

（4）增加对废钢进行回收利用率，从而降低对环境的影响。