- 监 测 报 告

| 项目名称： | 九江萍钢钢铁有限公司2020年10月至2021年9月年度委托检测项目（第四季度） |
| --- | --- |
| 委托单位： | 九江萍钢钢铁有限公司 |
| 项目地址： | 九江市湖口县工业园区 |

编    制：

复    核：

审    核：

签    发：

签发日期：

- 说   明

- 报告未加盖骑缝章无效，公章与检验检测专用章具有同等效力。

- 报告未加盖CMA章，表示本报告不具有对社会的证明作用，仅用于科研、教学、内部质量控制等。

- 报告无编制人、复核人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改、增删无效。

- 未经本检测机构书面同意，不得部分复印本报告，未经同意不得作为商业广告使用。

- 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。

- 委托单位对本报告如有异议，请在收到报告之日起，在合同约定期限内提出申诉，逾期不予受理。

- 委托监测结果只代表监测时污染物排放和环境质量状况情况，所附排放标准和环境质量标准由客户提供。

- 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

- 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

| 江西中检联检测有限公司 Jiangxi Sino Assessment Group Co.,L td |  |
| --- | --- |
| 地址：江西省南昌市高新技术开发区天祥大道2799号南昌佳海产业园179栋（邮编330200） 电话/传真：0791-86718877 86768877 网址：http://www.sagchina.com/ |  |

- 4、监测结果

- 表4-1 有组织废气监测结果一

2020.10.28:气温:20.6-22.3℃;气压:101.0-101.1kPa;天气:晴；2020.10.29:气温:20.4-22.4℃;气压:101.0-101.1kPa;天气:晴；2020.10.30:气温:19.6-23.1℃;气压:101.1-101.2kPa;天气:晴；2020.10.31:气温:20.5-22.5℃;气压:101.1kPa;天气:晴；2020.12.01:气温:9.1℃;气压:102.4kPa;天气:阴；2020.12.03:气温:9.2℃;气压:102.1kPa;天气:阴；2020.11.30:气温:8.6℃;气压:102.3kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G1 238M2烧结配料除尘 | 2020年 10月 31日 | 颗粒物（烟尘） |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 29.8 | 21.3 | 23.5 | 24.9 | 30 | 20 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 2.71 | 1.89 | 2.14 | 2.25 | / |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h |  | 91060 | 88782 | 90965 | -- | / |  |
| G2 238M2烧结整粒除尘 | 2020年 10月 31日 | 颗粒物（烟尘） |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 3.78 | 4.43 | 4.72 | 4.31 | 30 | 40 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.453 | 0.528 | 0.565 | 0.515 | / |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h |  | 119800 | 119253 | 119753 | -- | / |  |
| G3 西区238M2烧结脱硫设施 | 2020年 12月 01日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 |  |  | 27.7 | 44.5 | 24.2 | 32.1 | 50 | 70 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | 43.3 | 66.4 | 36.5 | 48.7 | / |  |
|  |  | 二氧化硫a | 排放浓度 mg/m3 |  |  | 7.60 | 13.4 | 10.9 | 10.6 | 200 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | 11.9 | 20.0 | 16.5 | 16.1 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 |  |  | 219 | 239 | 257 | 238 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | 342 | 357 | 388 | 362 | / |  |
|  |  | 标干流量 |  |  | m3/h | 1562806 | 1492785 | 1509988 | -- | / |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 mg/m3 |  |  | ND | ND | ND | ND | 4.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h |  |  | 1607909 | 1510506 | 1408188 | -- | / |  |
| G4 238M2烧结机尾除尘 | 2020年 10月 31日 | 颗粒物（烟尘） |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 10.1 | 9.08 | 8.46 | 9.21 | 30 | 100 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 2.38 | 2.42 | 2.29 | 2.36 | / |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h |  | 235858 | 266608 | 271090 | -- | / |  |
| G5 东区烧结成品除尘 | 2020年 12月 03日 | 颗粒物（烟尘） |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 19.5 | 12.9 | 11.4 | 14.6 | 30 | 40 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 2.56 | 1.96 | 1.62 | 2.05 | / |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h |  | 131022.1 | 152204.3 | 141951.7 | -- | / |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表二标准；“*”表示执行标准为：《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表二标准； 2、“ND” 表示该项目未检出，“--”表示不对该项目进行核算； 3、“a”注表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析，未标注表示二氧化硫使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 4、“/” 表示未对该项目做限值规定; 5、续表同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 |  | 监测 日期 | 监测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G6 1#180M2烧结机尾除尘 |  | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.97 | 9.47 | 8.81 | 8.42 | 30 | 60 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.36 | 1.84 | 1.70 | 1.63 | / |  |
|  |  |  | 标干流量 | m3/h | 195777.2 | 194518.8 | 193242.8 | -- | / |  |
| G7 东区2×180M2烧结脱硫设施 |  | 2020年 11月 30日 | 氟化物 | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 4.0 | 70 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  |  | 标干流量 m3/h |  | 1117731 | 1057415 | 1111507 | -- | / |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 251 | 199 | 243 | 231 | 300 |  |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 256 | 216 | 270 | 247 | / |  |
|  |  |  | 二氧 化硫a | 排放浓度 mg/m3 | 35.7 | 31.3 | 30.7 | 32.6 | 200 |  |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 36.3 | 34.0 | 34.1 | 34.8 | / |  |
|  |  |  | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 23.3 | 27.0 | 21.8 | 24.0 | 50 |  |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 23.7 | 29.4 | 24.2 | 25.8 | / |  |
|  |  |  | 标干流量 | m3/h | 1018044 | 1087254 | 1111562 | -- | / |  |
| G8 2#180M2烧结机尾除尘 |  | 2020年 10月 31日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 4.88 | 4.50 | 4.15 | 4.51 | 30 | 60 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.884 | 0.815 | 0.745 | 0.815 | / |  |
|  |  |  | 标干流量 | m3/h | 181088.3 | 181097.2 | 179475.4 | -- | / |  |
| G9 1#高炉矿槽除尘 |  | 2020年 12月 01日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 3.69 | 4.36 | 5.46 | 4.50 | 25* | 20 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.479 | 0.624 | 0.814 | 0.639 | / |  |
|  |  |  | 标干流量 | m3/h | 129729.3 | 143074.7 | 149017.0 | -- | / |  |
| G10 1#高炉出铁场除尘 |  | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.35 | 6.05 | 4.60 | 5.33 | 25* | 20 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.45 | 1.66 | 1.26 | 1.46 | / |  |
|  |  |  | 标干流量 | m3/h | 271566 | 273698 | 273828 | -- | / |  |
| G11 1#高炉热风炉 | 2020年 10月 30日 |  | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.74 | 6.87 | 5.31 | 5.97 | 20* | 50 |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.11 | 1.42 | 1.03 | 1.19 | / |  |
|  |  |  | 二氧 化硫 | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 100* |  |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 51 | 48 | 57 | 52 | 300* |  |
|  |  |  |  | 排放速率 kg/h | 9.90 | 9.90 | 11.1 | 10.3 | / |  |
|  |  |  | 标干流量 m3/h |  | 194118 | 206180 | 194596 | -- | / |  |

- 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G12 西区1、2#转运站除尘 | 2020年 12月 01日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 7.24 | 6.16 | 5.42 | 6.27 | 25* | 25 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.982 | 0.868 | 0.787 | 0.879 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h |  | 135671.9 | 140873.5 | 145214.9 | -- | / |  |
| G13 西区高炉喷煤 | 2020年 12月 01日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 8.36 | 10.3 | 9.71 | 9.46 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.257 | 0.331 | 0.321 | 0.303 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 30754.34 | 32092.97 | 33095.96 | -- | / |  |
| G14 2#高炉矿槽除尘 | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 5.13 | 5.07 | 5.63 | 5.28 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.63 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 306430 | 310336 | 310472 | -- | / |  |
| G15 2#高炉出铁场除尘 | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 4.11 | 5.26 | 4.54 | 4.64 | 25* | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.532 | 0.658 | 0.579 | 0.590 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 129532 | 125093 | 127541 | -- | / |  |
| G16 2#高炉热风炉 | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 8.99 | 6.24 | 8.97 | 8.07 | 20* | 70 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 2.11 | 1.58 | 2.32 | 2.00 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 排放浓度 mg/m3 |  | ND | ND | ND | ND | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 |  | 88 | 80 | 93 | 87 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 20.7 | 20.2 | 24.0 | 21.6 | / |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 235030 | 252831 | 258367 | -- | / |  |
| G17 3#高炉矿槽除尘 | 2020年 10月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 5.33 | 6.84 | 6.54 | 6.24 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.58 | 2.03 | 1.93 | 1.85 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 297303 | 297463 | 295243 | -- | / |  |
| G18 3#高炉出铁场除尘 | 2020年 10月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 9.79 | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 5.12 | 5.46 | 5.68 | 5.42 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 522915 | 530511 | 530484 | -- | / |  |

- 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G19 3#高炉热风炉 | 2020年 10月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 6.99 | 5.82 | 7.70 | 6.84 | 20* | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.99 | 1.58 | 2.06 | 1.88 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 排放浓度 mg/m3 |  | ND | ND | ND | ND | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 |  | 55 | 54 | 48 | 52 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 15.7 | 14.6 | 12.8 | 14.4 | / |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 285343 | 271256 | 267589 | -- | / |  |
| G20 东区高炉喷煤 | 2020年 10月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 11.6 | 12.5 | 10.6 | 1.6 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.785 | 0.858 | 0.738 | 0.794 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 67682 | 68676 | 69629 | -- | / |  |
| G21 4#高炉矿槽除尘 | 2020年 10月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 5.10 | 7.00 | 7.14 | 6.41 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.62 | 2.28 | 2.39 | 2.10 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 318238 | 325751 | 334878 | -- | / |  |
| G22 4#高炉出铁场除尘 | 2020年 10月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 7.10 | 6.94 | 6.05 | 6.70 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 2.69 | 2.84 | 2.39 | 2.64 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 378846 | 408922 | 395392 | -- | / |  |
| G23 4#高炉热风炉 | 2020年 10月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 |  | 9.75 | 7.81 | 6.83 | 8.13 | 20* | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.56 | 1.01 | 1.13 | 1.23 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 159892 | 129003 | 165287 | -- | / |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 排放浓度 mg/m3 |  | ND | ND | ND | ND | 100* | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 |  | 39 | 35 | 34 | 36 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 6.24 | 4.52 | 5.62 | 5.46 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  |  | 159892 | 129003 | 165287 | -- | / |  |

- 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G24东区3#、4#高炉矿槽槽上除尘 | 2020年 10月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.83 | 6.38 | 7.73 | 6.65 | 25* | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.39 | 1.55 | 1.69 | 1.54 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 238533.3 | 242163.6 | 219247.5 | -- | / |  |
| G25东区汽车受矿槽除尘 | 2020年 10月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 3.78 | 3.13 | 4.36 | 3.76 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.256 | 0.212 | 0.303 | 0.257 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 67604.58 | 67867.28 | 69466.41 | -- | / |  |
| G26东区3#转运站除尘 | 2020年 10月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.99 | 7.13 | 8.22 | 8.11 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.06 | 0.877 | 0.918 | 0.952 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 118170.3 | 122982.7 | 111682.6 | -- | / |  |
| G27东区6#转运站除尘 | 2020年 10月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.1 | 8.21 | 7.80 | 8.70 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.164 | 0.149 | 0.137 | 0.150 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 16239.71 | 18124.63 | 17509.38 | -- | / |  |
| G28东区6-9#转运站除尘 | 2020年 10月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.47 | 8.57 | 7.11 | 7.72 | 25* | 50 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.19 | 1.39 | 1.14 | 1.24 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 158887.1 | 161953.3 | 160427.5 | -- | / |  |
| G29东区14#转运站除尘 | 2020年 10月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.95 | 8.14 | 8.06 | 7.72 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.238 | 0.236 | 0.247 | 0.240 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 34288.89 | 29020.45 | 30617.55 | -- | / |  |
| G30东区15#转运站除尘 | 2020年 10月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.42 | 7.70 | 8.19 | 7.44 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.411 | 0.508 | 0.531 | 0.483 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 64038.29 | 65983.47 | 64880.96 | -- | / |  |

- ********本页以下空白********

- 表4-2 有组织废气监测结果二

2020.10.30：气温:19.6℃;气压:101.2kPa;天气:晴；2020.10.31：气温:20.5℃;气压:101.1kPa;天气:晴；

2020.12.02：气温:8.9℃;:102.3 kPa;天气:阴；2020.12.03:气温:9.2℃;气压:102.1kPa;天气:阴

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G31西区转炉一次除尘 | 2020年 12月 02日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 46.9 | 44.9 | 23.1 | 38.3 | 50 | 50 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.70 | 2.82 | 1.55 | 2.36 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 57473.75 | 62909.13 | 66990.58 | -- | / |  |
| G32西区转炉二次除尘 | 2020年 10月 31日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.5 | 12.4 | 10.7 | 11.2 | 20 | 25 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.37 | 5.13 | 4.33 | 4.61 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 416574.2 | 413611.5 | 404635.7 | -- | / |  |
| G33西区转炉三次除尘 | 2020年 10月 31日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.78 | 6.91 | 5.59 | 6.09 | 20 | 10 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.16 | 5.12 | 4.15 | 4.48 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 718946.4 | 741653.9 | 742759.9 | -- | / |  |
| G34西区地下料仓除尘 | 2020年 12月 02日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.83 | 8.33 | 10.6 | 9.59 | 20 | 10 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.262 | 0.234 | 0.312 | 0.269 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 26609.13 | 28097.70 | 29470.04 | -- | / |  |
| G35东区转炉一次除尘设施 | 2020年 12月 03日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 24.6 | 16.2 | 15.3 | 26.1 | 50 | 90 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.86 | 2.01 | 1.81 | 2.23 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 116202.2 | 124289.9 | 118563.7 | -- | / |  |
| G36东区转炉二次除尘 | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 11.2 | 9.77 | 11.6 | 10.9 | 20 | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 7.29 | 6.13 | 6.87 | 6.76 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 651254.8 | 627728.1 | 592524.2 | -- | / |  |
| G37东区炼钢精炼炉除尘 | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.86 | 4.64 | 6.93 | 5.81 | 20 | 90 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.04 | 2.47 | 3.61 | 3.04 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 518119.3 | 532760.4 | 520708.4 | -- | / |  |
| G38东区中板精轧机除尘 | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 12.5 | 9.16 | 9.41 | 10.4 | 20 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.07 | 1.30 | 1.29 | 1.55 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h |  | 165581.8 | 141919.3 | 136898.5 | -- | / |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表二标准； 2、“/” 表示未对该项目作限值规定；“--”表示不对该项目进行核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4-3 有组织废气监测结果三

2020.10.29:气温:20.4℃;气压:101.0kPa;天气:晴；2020.10.30:气温:19.6℃;气压:101.2kPa;天气:晴;

2020.12.02：气温:8.9℃;:102.3 kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |  |
| G39 西区棒材加热炉 | 2020年 12月 02日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 |  | 9.82 | 8.03 | 7.40 | 8.42 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 10.8 | 9.24 | 8.22 | 9.42 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.208 | 0.167 | 0.149 | 0.175 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 实测浓度 mg/m3 |  | 54.8 | 35.8 | 29.6 | 40.1 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 60.4 | 41.2 | 32.9 | 44.8 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.16 | 0.746 | 0.594 | 0.833 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 |  | 184 | 168 | 141 | 164 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 203 | 193 | 157 | 184 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 3.90 | 3.50 | 2.83 | 3.41 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 21200.18 | 20829.80 | 20073.27 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 |  | % | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | / |  |  |
| G40 西区高棒加热炉 | 2020年 12月 02日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 |  | 6.96 | 5.18 | 8.26 | 6.80 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 8.78 | 6.67 | 10.5 | 8.65 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.298 | 0.252 | 0.396 | 0.315 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度 mg/m3 |  | ND | ND | ND | ND | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | -- | -- | -- | -- | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | -- | -- | -- | -- | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 |  | 52 | 48 | 75 | 58 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 66 | 62 | 96 | 75 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 2.23 | 2.33 | 3.59 | 2.72 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 42868.86 | 48592.16 | 47917.57 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 |  | % | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | / |  |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）； 2、“/” 表示未对该项目做限值规定；“--”表示不对该项目进行核算；“a”注表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析，未标注表示二氧化硫使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：8%。 4、续表同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-3 有组织废气监测结果三（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |  |
| G41 东区高线加热炉 | 2020年 10月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 |  | 6.90 | 5.85 | 3.79 | 5.51 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 6.41 | 4.97 | 3.24 | 4.87 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.184 | 0.139 | 9.65×10-2 | 0.140 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度 mg/m3 |  | 57 | 66 | 68 | 64 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 53 | 56 | 58 | 56 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.52 | 1.57 | 1.73 | 1.61 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 |  | 47 | 61 | 75 | 61 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 44 | 52 | 64 | 53 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.25 | 1.45 | 1.91 | 1.54 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 26657.68 | 23814.10 | 25454.84 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 |  | % | 7.0 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | / |  |  |
| G42 东区中板1#加热炉 | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 |  | 6.44 | 6.50 | 4.08 | 5.67 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 9.10 | 9.94 | 5.64 | 8.23 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.384 | 0.404 | 0.235 | 0.341 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度 mg/m3 |  | 20 | 15 | 20 | 18 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 28 | 23 | 28 | 26 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 1.19 | 0.933 | 1.15 | 1.09 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 |  | 193 | 211 | 163 | 189 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 273 | 323 | 225 | 274 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 11.5 | 13.1 | 9.41 | 11.3 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 59581.48 | 62215.84 | 57708.52 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 |  | % | 11.8 | 12.5 | 11.6 | 12.0 | / |  |  |
| G43 东区中板2#加热炉 | 2020年 10月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 |  | 5.85 | 7.15 | 4.52 | 5.84 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 7.17 | 7.94 | 5.20 | 6.77 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.139 | 0.165 | 0.113 | 0.139 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度 mg/m3 |  | 41 | 49 | 114 | 68 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 50 | 54 | 131 | 78 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 0.976 | 1.13 | 2.85 | 1.65 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 |  | 124 | 138 | 98 | 120 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 152 | 153 | 113 | 139 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 2.95 | 3.18 | 2.45 | 2.86 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 23800.52 | 23064.97 | 25025.26 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 |  | % | 10.4 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | / |  |  |

- 表4-4 有组织废气监测结果四

2020.10.30:气温:19.6℃;气压:101.2kPa;天气:晴。2020.12.02：气温:8.9℃;:102.3 kPa;天气:阴

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |  |
| G44 25MW燃气发电设施 | 2020年 12月 02日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 |  | 6.20 | 7.20 | 5.66 | 6.35 | / | 100 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 2.95 | 3.32 | 2.65 | 2.97 | 10 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 3.81 | 4.21 | 3.52 | 3.85 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度 mg/m3 |  | 41 | 42 | 36 | 40 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 20 | 19 | 17 | 19 | 100 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 25.2 | 24.5 | 22.4 | 24.0 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 |  | 21 | 19 | 16 | 19 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 10 | 9 | 8 | 9 | 120 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 12.9 | 11.1 | 9.95 | 11.3 | / |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  | 级 | <1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 613901.9 | 584420.3 | 621694.9 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 |  | % | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | / |  |  |
| G45 55MW燃气发电设施 | 2020年 10月 30日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 |  | 3.88 | 6.08 | 3.80 | 4.59 | / | 100 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 1.49 | 2.53 | 1.61 | 1.88 | 10 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 2.16 | 3.34 | 2.15 | 2.55 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度 mg/m3 |  | 43 | 39 | 50 | 44 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 17 | 16 | 21 | 18 | 100 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 24.0 | 21.4 | 28.3 | 24.6 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h |  | 5.57 | 5.50 | 5.66 | 5.58 | / |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  | 级 | <1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 556988.1 | 549736.6 | 565945.1 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 |  | % | 5.4 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | / |  |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定，“--”表示不对该项目进行核算； 3、基准氧含量为：15%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4-5 无组织废气监测结果

2020.10.28：气温：18.7-22.5℃；气压：101.1-101.2kPa；相对湿度：61-69%；风向：东；风速：1.8-2.4m/s，天气：晴；

2020.10.29：气温：18.3-22.4℃；气压：101.1-101.2kPa；相对湿度：63-72%；风向：东；风速：1.8-2.2m/s，天气：晴；

2020.10.30：气温：17.2-21.7℃；气压：101.1-101.2kPa；相对湿度：62-74%；风向：东；风速：1.9-2.3m/s，天气：晴。

| 点位编号及名称 |  | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A1东区烧结厂房东 |  | 2020年10月29日 | 08:00~09:00 | 0.217 |
|  |  |  | 10:00~11:00 | 0.250 |
|  |  |  | 13:00~14:00 | 0.200 |
|  |  |  | 15:00~16:00 | 0.234 |
| A2东区烧结厂房南 |  | 2020年10月29日 | 08:00~09:00 | 0.417 |
|  |  |  | 10:00~11:00 | 0.451 |
|  |  |  | 13:00~14:00 | 0.434 |
|  |  |  | 15:00~16:00 | 0.450 |
| A3东区烧结厂房西 |  | 2020年10月29日 | 08:00~09:00 | 0.634 |
|  |  |  | 10:00~11:00 | 0.601 |
|  |  |  | 13:00~14:00 | 0.617 |
|  |  |  | 15:00~16:00 | 0.634 |
| A4东区烧结厂房北 |  | 2020年10月29日 | 08:00~09:00 | 0.451 |
|  |  |  | 10:00~11:00 | 0.518 |
|  |  |  | 13:00~14:00 | 0.551 |
|  |  |  | 15:00~16:00 | 0.467 |
| 执行标准 |  |  |  | 8.0 |
| 备注 | - A1~A8执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表4有厂房生产车间标准； - A9~A16执行标准为：《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表4有厂房生产车间标准； - A17~A24执行标准为：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表4有厂房生产车间标准； - 续表同。 |  |  |  |

- 表4-5  无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A5西区烧结厂房东 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.217 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.250 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.234 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.217 |
| A6西区烧结厂房南 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.401 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.434 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.418 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.451 |
| A7西区烧结厂房西 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.584 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.501 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.568 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.534 |
| A8西区烧结厂房北 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.450 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.434 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.451 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.417 |
| A9东区炼铁厂房东 | 2020年10月29日 | 08:00~09:00 | 0.167 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.184 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.217 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.200 |
| A10东区炼铁厂房南 | 2020年10月29日 | 08:00~09:00 | 0.417 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.401 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.434 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.418 |
| A11东区炼铁厂房西 | 2020年10月29日 | 08:00~09:00 | 0.501 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.517 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.501 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.517 |
| A12东区炼铁厂房北 | 2020年10月29日 | 08:00~09:00 | 0.400 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.417 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.384 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.368 |
| 执行标准 |  |  | 8.0 |

- 表4-5无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A13西区炼铁厂房东 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.217 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.267 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.251 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.234 |
| A14西区炼铁厂房南 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.517 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.434 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.501 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.451 |
| A15西区炼铁厂房西 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.617 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.684 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.668 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.634 |
| A16西区炼铁厂房北 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.501 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.417 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.467 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.434 |
| A17东区炼钢厂房东 | 2020年10月28日 | 09:00~10:00 | 0.200 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.167 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.200 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.184 |
| A18东区炼钢厂房南 | 2020年10月28日 | 09:00~10:00 | 0.584 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.568 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.551 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.568 |
| A19东区炼钢厂房西 | 2020年10月28日 | 09:00~10:00 | 0.685 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.602 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.651 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.618 |
| A20东区炼钢厂房北 | 2020年10月28日 | 09:00~10:00 | 0.434 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.401 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.501 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.484 |
| 执行标准 |  |  | 8.0 |

- 表4-5  无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A21西区炼钢厂房东 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.184 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.167 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.217 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.184 |
| A22西区炼钢厂房南 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.301 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.334 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.351 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.317 |
| A23西区炼钢厂房西 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.501 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.518 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.585 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.550 |
| A24西区炼钢厂房北 | 2020年10月30日 | 08:00~09:00 | 0.367 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.351 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.384 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.367 |
| 执行标准 |  |  | 8.0 |

- 表4-6 无组织废气监测结果二

2020.10.28：气温：18.7-22.5℃；气压：101.1-101.2kPa；相对湿度：61-69%；风向：东；风速：1.8-2.4m/s，天气：晴；

2020.10.29：气温：18.8-22.8℃；气压：101.1-101.2kPa；相对湿度：63-72%；风向：东；风速：1.8-2.2m/s，天气：晴。

| 点位编号及名称 |  | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A25东区轧钢厂房东 |  | 2020年10月28日 | 09:00~10:00 | 0.267 |
|  |  |  | 11:00~12:00 | 0.201 |
|  |  |  | 13:00~14:00 | 0.184 |
|  |  |  | 15:00~16:00 | 0.200 |
| 执行标准 |  |  |  | 5.0 |
| 备注 | 执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4标准；续表同。 |  |  |  |

- 表4-6  无组织废气监测结果二（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A26东区轧钢厂房南 | 2020年10月28日 | 09:00~10:00 | 0.334 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.351 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.401 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.418 |
| A27东区轧钢厂房西 | 2020年10月28日 | 09:00~10:00 | 0.535 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.501 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.518 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.501 |
| A28东区轧钢厂房北 | 2020年10月28日 | 09:00~10:00 | 0.384 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.300 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.417 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.400 |
| A29西区轧钢厂房东 | 2020年10月29日 | 09:00~10:00 | 0.234 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.250 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.267 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.200 |
| A30西区轧钢厂房南 | 2020年10月29日 | 09:00~10:00 | 0.367 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.417 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.384 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.400 |
| A31西区轧钢厂房西 | 2020年10月29日 | 09:00~10:00 | 0.584 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.635 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.668 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.601 |
| A32西区轧钢厂房北 | 2020年10月29日 | 09:00~10:00 | 0.384 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.401 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.367 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.434 |
| 执行标准 |  |  | 5.0 |

- 表4-7 气象条件

| 点位编号及名称 | 监测日期 | 监测时间 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.10.28 | 02:00~03:00 | 16.2 | 72 | 101.3 | 1.0 | 东 | 晴 |
|  | 2020.10.28 | 08:00~09:00 | 17.4 | 70 | 101.2 | 2.0 | 东 | 晴 |
|  | 2020.10.28 | 14:00~15:00 | 23.1 | 60 | 101.0 | 1.7 | 东 | 晴 |
|  | 2020.10.28 | 20:00~21:00 | 19.1 | 66 | 101.2 | 1.4 | 东 | 晴 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.10.28 | 02:00~03:00 | 16.5 | 73 | 101.3 | 1.0 | 东 | 晴 |
|  | 2020.10.28 | 08:00~09:00 | 17.5 | 70 | 101.2 | 2.0 | 东 | 晴 |
|  | 2020.10.28 | 14:00~15:00 | 23.2 | 61 | 101.1 | 1.7 | 东 | 晴 |
|  | 2020.10.28 | 20:00~21:00 | 19.4 | 67 | 101.2 | 1.4 | 东 | 晴 |

- 表4-8 环境空气小时值监测结果

| 点位编号及名称 | 采样 日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫 mg/m3 | 二氧化氮mg/m3 |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.10.28 | 08:00~09:00 | 0.025 | 0.027 |
|  | 2020.10.28 | 14:00~15:00 | 0.026 | 0.026 |
|  | 2020.10.28 | 20:00~21:00 | 0.024 | 0.027 |
|  | 2020.10.28 | 02:00~03:00 | 0.025 | 0.028 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.10.28 | 08:00~09:00 | 0.023 | 0.020 |
|  | 2020.10.28 | 14:00~15:00 | 0.022 | 0.021 |
|  | 2020.10.28 | 20:00~21:00 | 0.023 | 0.022 |
|  | 2020.10.28 | 02:00~03:00 | 0.024 | 0.021 |
| 执行标准 |  |  | 0.150 | 0.200 |
| 备注 | 执行标准为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 |  |  |  |

- 表4-9 环境空气日均值监测结果

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 | PM10 mg/m3 |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.10.28 | 0.102 | 0.043 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.10.28 | 0.082 | 0.039 |
| 执行标准 |  | 0.120 | 0.050 |
| 备注 | 执行标准为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 |  |  |

- 表4-10 废水监测结果

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08:25 | 10:30 | 14:10 | 16:20 |  |
| WW1 西区废水总排放口 | 2020年10月31日 | pH | 无量纲 | 7.11 | 7.15 | 7.16 | 7.19 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 10 | 13 | 10 | 30 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 10 | 8 | 10 | 50 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.89 | 1.72 | 1.79 | 1.81 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 7.11 | 7.23 | 6.64 | 6.56 | 15 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.063 | 0.057 | 0.059 | 0.078 | 0.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 3 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | 0.046 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 4.27 | 4.32 | 4.36 | 4.40 | 10 |
|  |  | 总铁 | mg/L | 3.02 | 3.86 | 2.91 | 3.05 | 10 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.792 | 0.929 | 0.773 | 0.766 | 2.0 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  |  |  | 09:10 | 11:00 | 14:35 | 16:30 |  |
| WW2东区废水总排放口 | 2020年10月31日 | pH | 无量纲 | 7.34 | 7.31 | 7.34 | 7.38 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 12 | 13 | 15 | 30 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 12 | 14 | 12 | 50 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.846 | 1.07 | 0.995 | 0.765 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 4.42 | 5.14 | 4.66 | 4.08 | 15 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.093 | 0.099 | 0.090 | 0.090 | 0.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 3 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.013 | 0.5 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | 0.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 4.63 | 4.74 | 4.69 | 4.72 | 10 |
|  |  | 总铁 | mg/L | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 10 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.076 | 0.076 | 0.080 | 0.097 | 2.0 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）直接排放标准； 2、“ND” 表示该项目未检出； 3、续表同。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4-10 废水监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08:40 | 10:55 | 13:30 | 16:00 |  |
| WW3西区车间排口 | 2020年10月31日 | 总砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  |  | 总汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  |  |  | 09:25 | 11:20 | 14:15 | 16:40 |  |
| WW4东区车间排口 | 2020年10月31日 | 总砷 | mg/L | 4×10-4 | 4×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 0.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  |  | 总汞 | mg/L | 1.8×10-4 | 1.9×10-4 | 1.9×10-4 | 2.0×10-4 | 0.05 |

- ********本页以下空白********

- 表4-11 噪声监测结果

2020.10.30：天气：晴，风向：东，风速：2.1m/s。

| 点位编号 及名称 | 监测日期 | 监测时段 |  | 监测结果LeqdB（A） | 执行标准 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1东区东侧 | 2020年 10月30日 | 昼间： 12:14~13:04 夜间： 22:07~22:56 | 昼间 | 62.3 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.5 | 55 |
| N2东区南侧 |  |  | 昼间 | 64.1 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 50.8 | 55 |
| N3东区西侧 |  |  | 昼间 | 60.0 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 50.4 | 55 |
| N4东区北侧 |  |  | 昼间 | 61.5 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 49.3 | 55 |
| N5西区东侧 |  |  | 昼间 | 62.7 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 49.0 | 55 |
| N6西区南侧 |  |  | 昼间 | 62.7 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 53.3 | 55 |
| N7西区西侧 |  |  | 昼间 | 59.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.2 | 55 |
| N8西区北侧 |  |  | 昼间 | 63.7 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 50.6 | 55 |
| 备注 | 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类。 |  |  |  |  |

********报告结束********