检验检测报告

必高检测检字第 24E041703-02号

项目名称：          2024年度土壤自行监测

# 委托单位：  萍乡萍钢安源钢铁有限公司（湘东生产区）

检测类别：                委托检测

报告日期：        2024  年  05  月  24  日

江西省必高检测技术有限公司

- Jiangxi Bi Gao Testing Technology Co., LTD.

声  明

- 本报告无资质认定标志、无签发人签名和未盖本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

- 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，逾期不予受理。

- 不可重复性或不能进行复测的检测，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

- 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 由委托单位采样送检的样品，本公司只对来样负责。

- 本公司保证检测工作的公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 本报告全部复制或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

─────────────────────────────────────

名  称：江西省必高检测技术有限公司

地  址：萍乡经济技术开发区高新技术工业园北区

邮  编：337000

手  机：18979939895

电  话：0799-6668920

邮  箱：414981638@qq.com

一、基本信息

| 委托单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 （湘东生产区） | 委托单位地址 | 江西省萍乡市湘东区湘东镇 峡山口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 （湘东生产区） | 受检单位地址 | 江西省萍乡市湘东区湘东镇 峡山口 |
| 采样日期 | 2024.04.17 | 采样人员 | 朱波、郭进 |
| 检测要素 | 土壤 | 检测地点 | 本公司实验室 |
| 检测结论 | / |  |  |
| 编制人： 审核人： 批准人： 职 务： 授权签字人 日 期： 盖 章： |  |  |  |

- 检测结果

表1 土壤检测结果

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A01炼铁厂矿粉堆场外北侧空地处 东经113.726615 北纬27.634227 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S111 | 24E041703S211 |  |  |
| pH值（无量纲） | 5.86 | 6.28 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 12.4 | 11.4 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.37 | 0.33 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 43 | 35 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 29.1 | 31.6 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.132 | 0.143 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 58 | 41 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.71 | 0.58 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 4.85 | 4.79 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 10 | 6 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 100 | 90 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 126 | 112 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 1.65 | 1.57 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 300 | 280 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 9.39 | 6.75 |  | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | ND |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 1104 | 555 |  | / |
| 样品状态 | 暗棕、轻壤土、干、无根系 | 暗棕、轻壤土、干、无根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A02 炼铁厂烧结机西南侧（喷煤车间外）空地处 东经113.724365 北纬27.631781 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S311 | 24E041703S411 |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.79 | 6.04 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 24.2 | 24.4 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.43 | 0.39 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 40 | 37 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 36.8 | 32.5 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.189 | 0.132 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 48 | 45 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.48 | 0.40 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.96 | 4.35 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 6 | 5 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 140 | 170 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 146 | 156 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 3.74 | 4.05 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 180 | 200 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 10.1 | 6.78 |  | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | 0.1 |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 736 | 661 |  | / |
| 样品状态 | 浅棕、砂壤土、干、无根系 | 浅棕、砂壤土、干、无根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A03炼铁厂高炉西南侧绿化带内 东经113.723876 北纬27.629426 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S511 | 24E041703S611 |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.12 | 6.57 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 17.6 | 14.9 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.34 | 0.32 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 49 | 46 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 33.7 | 31.6 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.186 | 0.092 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 57 | 59 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.62 | 0.64 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.71 | 3.03 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 6 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 80 | 70 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 142 | 145 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 1.71 | 1.77 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 160 | 230 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 6.83 | 7.75 |  | / |
| *铊（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 618 | 357 |  | / |
| 样品状态 | 红棕、中壤土、干、无根系 | 红棕、中壤土、干、无根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A04众邦球团厂矿粉仓库北侧 东经113.720352 北纬27.629569 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S711 | 24E041703S811 |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.14 | 5.68 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 15.5 | 14.8 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.47 | 0.51 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 43 | 39 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 30.6 | 29.2 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.185 | 0.110 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 52 | 58 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.45 | 0.67 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.20 | 2.42 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 8 | 4 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 80 | 60 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 134 | 144 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 1.73 | 1.74 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 250 | 130 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 6.93 | 8.71 |  | / |
| *铊（mg/kg） | ND | 0.2 |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 204 | 396 |  | / |
| 样品状态 | 暗棕、轻壤土、潮、少量根系 | 暗棕、轻壤土、潮、少量根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B01原焦化厂储焦槽区 东经113.725940 北纬27.627384 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S911 | 24E041703S1011 |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.16 | 5.93 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 9.04 | 10.1 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.54 | 0.56 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 54 | 54 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 24.1 | 26.7 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.165 | 0.168 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 50 | 44 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.90 | 0.58 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.80 | 3.96 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 11 | 9 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 80 | 90 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 148 | 144 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 1.24 | 1.26 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 290 | 320 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 3.63 | 9.97 |  | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | ND |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 684 | 357 |  | / |
| 样品状态 | 黄棕、轻壤土、干、无根系 | 黄棕、轻壤土、干、无根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B02原焦化厂区堆场外北侧绿化带内 东经113.727135 北纬27.630575 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S1111 | 24E041703S1211 |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.88 | 6.00 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 16.7 | 16.2 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.42 | 0.44 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 44 | 37 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 37.0 | 34.8 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.184 | 0.186 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 50 | 56 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.43 | 0.54 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 1.90 | 2.63 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 9 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 80 | 90 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 129 | 120 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 2.43 | 2.70 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 310 | 170 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 4.16 | 7.79 |  | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | 0.2 |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 399 | 477 |  | / |
| 样品状态 | 棕色、中壤土、干、无根系 | 棕色、中壤土、干、无根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B03原焦化厂废水处理站外北侧路旁 东经113.726553 北纬27.626708 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S1311 | 24E041703S1411 |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.16 | 5.94 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 14.8 | 12.1 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.41 | 0.38 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 70 | 63 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 32.4 | 30.8 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.186 | 0.127 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 50 | 51 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.47 | 0.72 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.47 | 2.33 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 5 | 4 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 110 | 110 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 161 | 155 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 2.42 | 2.50 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 140 | 140 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 3.00 | 3.64 |  | / |
| *铊（mg/kg） | ND | 0.1 |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 295 | 587 |  | / |
| 样品状态 | 黄色、黏土、潮、无根系 | 黄色、黏土、潮、无根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B04原焦化厂粗苯化产区南侧空地处 东经113.727508 北纬27.626777 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S1511 | 24E041703S1611 |  |  |
| pH值（无量纲） | 5.96 | 6.61 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 11.8 | 14.7 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.41 | 0.40 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 50 | 43 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 32.9 | 34.8 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.125 | 0.111 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 50 | 39 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.48 | 0.51 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.17 | 2.23 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 4 | 5 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 110 | 100 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 141 | 121 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 2.43 | 2.31 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 140 | 140 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 2.96 | 3.72 |  | / |
| *铊（mg/kg） | 0.1 | ND |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 374 | 423 |  | / |
| 样品状态 | 暗棕、轻壤土、干、无根系 | 暗棕、轻壤土、干、无根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1C01炼铁厂（阳干）原烧结机东北侧绿化带内 东经113.730405 北纬27.625455 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S1711 | 24E041703S1811 |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.30 | 5.82 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 11.8 | 14.2 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.37 | 0.41 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 59 | 49 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 33.5 | 30.3 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.109 | 0.126 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 39 | 44 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.48 | 0.71 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.88 | 3.95 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 13 | 12 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 110 | 80 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 137 | 130 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 1.42 | 1.17 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 130 | 280 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 4.78 | 4.48 |  | / |
| *铊（mg/kg） | 0.1 | ND |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 591 | 470 |  | / |
| 样品状态 | 棕色、中壤土、潮、无根系 | 棕色、中壤土、潮、少量根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1C02炼铁厂区（阳干）高炉瓦斯灰仓库外东北侧绿化带内 东经113.726019 北纬27.621968 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S1911 | 24E041703S2011 |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.17 | 6.96 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 12.0 | 12.5 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.46 | 0.50 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 68 | 83 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 31.6 | 30.7 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.101 | 0.090 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 49 | 44 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.56 | 0.49 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.23 | 2.52 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 8 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 90 | 110 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 138 | 151 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 1.24 | 1.50 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 290 | 290 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 4.74 | 4.16 |  | / |
| *铊（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 334 | 493 |  | / |
| 样品状态 | 黄棕、砂壤土、潮、无根系 | 黄棕、砂壤土、潮、无根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1D01炼钢厂转炉区东北侧绿化带 东经113.728085 北纬27.619208 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S2111 | 24E041703S2211 |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.47 | 7.00 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 24.5 | 23.1 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.47 | 0.44 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 80 | 67 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 27.2 | 28.0 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.135 | 0.091 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 55 | 50 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.50 | 0.66 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.10 | 2.74 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 25 | 10 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 100 | 130 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 187 | 178 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 1.83 | 3.12 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 280 | 220 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 14.8 | 16.7 |  | / |
| *铊（mg/kg） | 0.1 | ND |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 502 | 474 |  | / |
| 样品状态 | 暗栗、轻壤土、潮、无根系 | 暗栗、轻壤土、潮、少量根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1D02炼钢厂污水处理站西南侧绿化带内 东经113.725653 北纬27.616509 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S2311 | 24E041703S2411 |  |  |
| pH值（无量纲） | 5.80 | 6.16 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 12.3 | 13.8 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.50 | 0.52 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 53 | 47 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 39.1 | 38.0 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.154 | 0.145 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 38 | 44 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.66 | 0.48 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.88 | 3.06 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 10 | 12 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 100 | 100 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 166 | 171 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 4.44 | 1.48 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 190 | 320 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 7.00 | 6.55 |  | / |
| *铊（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 559 | 530 |  | / |
| 样品状态 | 黄棕、中壤土、潮、无根系 | 黄棕、中壤土、潮、少量根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

| 采样日期 | 2024.04.17 |  | 检测日期 | 2024.04.17~2024.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1D03炼钢厂轧钢（高线）区绿化带内 东经113.731178 北纬27.622182 |  |  | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |  |
| 样品编号 检测项目 | 24E041703S2511 | 24E041703S2611 |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.04 | 6.93 |  | / |
| 砷（mg/kg） | 13.0 | 17.9 |  | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.49 | 0.46 |  | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND |  | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 58 | 51 |  | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 35.4 | 32.6 |  | 800 |
| 汞（mg/kg） | 0.167 | 0.103 |  | 38 |
| 镍（mg/kg） | 44 | 38 |  | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.43 | 0.79 |  | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.58 | 2.40 |  | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 9 |  | 70 |
| *钒（mg/kg） | 100 | 110 |  | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND |  | 135 |
| 锌（mg/kg） | 156 | 142 |  | / |
| *钼（mg/kg） | 1.78 | 2.61 |  | / |
| *钡（mg/kg） | 260 | 130 |  | / |
| *锡（mg/kg） | 11.2 | 39.8 |  | / |
| *铊（mg/kg） | ND | 0.1 |  | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND |  | / |
| 氟化物（mg/kg） | 378 | 473 |  | / |
| 样品状态 | 红棕、中壤土、潮、无根系 | 红棕、中壤土、潮、少量根系 |  | / |
| 评价标准 | 参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |  |  |  |
| 备 注 | - 1.本结果只对当时采集的样品负责； - 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，将锑、铍、钡、钒、钴、铊、硫化物分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404179，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379；将锡和钼分包给具有检测资质的浙江浙勘检测有限责任公司，分包报告编号为：2024送（052）-1，检验检测机构资质认定证书编号：211101043053； 5.评价标准由委托方提供。 |  |  |  |

表2 有证质控样结果统计表

| 项目 | 质控样编号 | 分析结果 | 有证质控样标称值 | 单位 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 | GBW07407a | 214 | 217±8 | mg/kg | 合格 |
| 锌 | GBW07407a | 185 | 187±13 | mg/kg | 合格 |
| 铜 | GBW07407a | 85 | 84±7 | mg/kg | 合格 |
| 镉 | GBW07407a | 0.24 | 0.23 | mg/kg | 合格 |
| 铅 | GBW07407a | 18.1 | 18.3±2.1 | mg/kg | 合格 |
| 氟化物 | GBW07407a | 378 | 341±39 | mg/kg | 合格 |
| 汞 | GBW07407a | 0.059 | 0.058±0.008 | mg/kg | 合格 |
| 砷 | GBW07407a | 4.2 | 4.2 | mg/kg | 合格 |

三、 检测项目、检测方法、检测仪器及检出限

| 检测项目 |  | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH值 （无量纲） | 《土壤pH值的测定 电位法》 HJ 962-2018 | pHS-3E pH计 | / |
|  | 汞 （mg/kg） | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008 | AFS-8520 原子荧光光度计 | 0.002 |
|  | 六价铬（mg/kg） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.5 |
|  | 砷 （mg/kg） | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008 | AFS-8520 原子荧光光度计 | 0.01 |
|  | 镉 （mg/kg） | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.01 |
|  | 铜 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 1 |
|  | 镍 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 3 |
|  | 铅 （mg/kg） | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.1 |
|  | 锌 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 1 |
|  | *钼 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.1 |
|  | *钡 （mg/kg） | 《土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔- 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018 | 5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪H273 | 20 |
|  | *锑 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | AFS-933 原子荧光光度计 H336 | 0.01 |
|  | *铍 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 737-2015 | 240Z石墨炉原子吸收光谱仪 H046 | 0.03 |
|  | *钴 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1081-2019 | 240FS火焰原子吸收光谱仪 H045 | 2 |
|  | *锡 （mg/kg） | 《区域地球化学样品分析方法 第11部分：银、硼和锡量测定 交流电弧-发射光谱法》DZ/T0279.11-2016 | 全谱交直流电弧发射光谱仪 | 0.6 |
| 土壤 | *铊 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 1080-2019 | 240Z石墨炉原子吸收光谱仪 H046 | 0.1 |
|  | *钒 （mg/kg） | 《土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔- 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 974-2018 | 5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪H273 | 20 |
|  | *硫化物（mg/kg） | 《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 833-2017 | 752 N 紫外可见分光光度计 H770 | 0.04 |
|  | 氰化物（mg/kg） | 《土壤 氰化物和总氰化物的测定分光光度法》HJ 745-2015 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.04 |
|  | 氟化物（mg/kg） | 《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008 | PHS-3C pH/离子浓度测量仪 | 12.5 |

※※※※※报告结束※※※※※