九江萍钢钢铁有限公司

2024年轧钢厂新区加热炉炉检外委项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWWZ084

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：2024年轧钢厂新区加热炉炉检外委项目。

| 序号 | 标段 | 项目名称 | 类别 | 项目内容 | 项目要求 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 轧钢厂高线加热炉检修项目外委 | 机装项目 | 炉墙炉皮钢板更换，面积约120m²。 | 一、机装部分 1.汽化管道所有焊缝均为连续焊接，试压中以不漏水为合格。 2.钢结构件均采用满焊连续焊接，焊脚高度均为互焊件最小厚度。 3.焊接结构件时，焊缝上的熔渣和飞溅粉末必须清除。 4.焊角高度均为互焊件最小厚度。 二、土建部分 1.墙体及炉顶浇注时，模板应不鼓肚、不漏浆，预留膨胀缝，浇注时应仔细捣打浇注料，保持浇注料致密。 2.拆模时应确定浇注料已经干燥、具备拆模条件时方可拆模。拆模时应小心，防止损坏浇注料。 二、检修施工时间 加热炉外委方施工时间24天，以轧钢厂清理完炉膛氧化铁皮、交工作面开始计时。 | 平方米 | 120 |
| 2 |  |  |  | 加热炉加热一段、加热二段、均热段蓄热室箱体拆除、安装88个。 |  | 个 | 88 |
| 3 |  |  |  | 整体更换88套煤气、空气管道，总长约427m，其中∮219×6mm约38m、∮273×6mm约143m 、∮325×6mm约164m、∮377×6mm约82m。 |  | 米 | 427 |
| 4 |  |  |  | 88个手阀安装、88个膨胀节安装，其中DN200手阀、膨胀节各12个，DN250手阀、膨胀节各30个，DN300手阀、膨胀节各32个，DN350手阀、膨胀节各14个。（手阀、膨胀节各一个为一组） |  | 组 | 88 |
| 5 |  |  |  | 制作并更换炉底大梁约36m，规格400×200mmH型钢。 |  | 米 | 36 |
| 6 |  |  |  | 制作并更换炉底纵梁约10m，规格500×200mmH型钢。 |  | 米 | 10 |
| 7 |  |  |  | 制作并更换炉底钢板约72m²，规格d=6～10mm。 |  | 平方米 | 72 |
| 8 |  |  |  | 制作并更换上裙罩6个。 |  | 个 | 6 |
| 9 |  |  |  | 制作更换16a～25a 槽钢约90m。 |  | 米 | 90 |
| 10 |  |  |  | 更换∮133×5mm汽化管道约200m（含弯头）。 |  | 米 | 200 |
| 11 |  |  |  | 整体更换煤气、空气集管共12根，总长约101m，其中∮630×6mm约13m、∮720×6mm约34m、∮820×6mm约18m,、∮920×6mm约36m。 |  | 米 | 101 |
| 12 |  |  | 土建项目 | 步进孔修复预计6个，体积约为=1.1×6=6.6m3（具体数量炉内定）。 |  | 立方米 | 6.6 |
| 13 |  |  |  | 加热炉炉底拆除、砌筑、支模、砌浇筑约4.6m×12m×0.6m=33.12m3（含漏渣口和步进孔支模、浇注，具体数量炉内定）。 |  | 立方米 | 33.12 |
| 14 |  |  |  | 加热炉轧制侧、炼钢侧侧墙拆除、砌筑、支模、浇筑约31m×4.2m×0.60m×2=156.24m3（含墙体砌筑、支模、浇注，具体数量炉内定）。 |  | 立方米 | 156.24 |
| 15 |  |  |  | 加热炉顶整体拆除，工程量约为11.1×0.38×31.9=134.55m3（含拆除炉顶废料清理出炉到指定位置或按要求装车）。 |  | 立方米 | 134.55 |
| 16 | 标段二 | 轧钢厂中板步进加热炉项目外委 | 机装项目 | 步进炉煤气蓄热室管道更换32根，Φ325*4mm约120米(含连接弯头制作）。 | 一、机装部分 （一）汽化管道更换 1.汽化管道所有焊缝采用满焊，试压过程中（≥1.0MPa）以不漏水为合格。 （二）管道焊接 1.煤气管道采用交替焊接方式，连续均匀焊接，焊脚高度不小于被焊件的最小厚度。每焊接一轮，清除一次焊渣，要求焊缝饱满、管道不变形。 2.煤气管道焊接完成后采用肥皂水检漏后无泄漏点视为合格。 二、土建部分 墙体砌筑、浇注技术要求 1、墙体、 炉顶制模时模板安装要求牢固、无泄漏、不鼓肚、不倒塌。 2、拆模时应确定浇注料已经干燥、具备拆模条件时方可拆模，严禁不具备拆模条件的情况下强行拆模。拆模时应小心，防止损坏浇注料。 三、检修施工时间 中板推钢炉、步进炉外委方施工时间各6天，以轧钢厂交工作面开始计时。 | 米 | 120 |
| 17 |  |  |  | 步进梁汽化管道更换，规格Φ133×5mm管子约100米，含对应弯头。 |  | 米 | 100 |
| 18 |  |  |  | 步进炉一加、二加煤气管道更换，Φ820*6mm约54米,Φ720*6mm约24米(含连接弯头制作），Φ1320*6mm约12米。 |  | 米 | 90 |
| 19 |  |  |  | DN300波纹管更换30个。 |  | 个 | 30 |
| 20 |  |  |  | 步进炉煤气主管加装蝶阀1个尺寸DN1200，在线盲板阀、快切阀需移位重新安装恢复。 |  | 项 | 1 |
| 21 |  |  |  | 步进炉烘炉管道更换20米，尺寸Φ480mm*6(含弯头)。 |  | 米 | 20 |
| 22 |  |  |  | 步进炉出炉上端墙遮热板制作并更换，面积约27.29㎡。 |  | 平方米 | 27.29 |
| 23 |  |  | 土建项目 | 步进孔修复，拆除、砌筑6个（含围堰）尺寸约13.8m³。 |  | 立方米 | 13.8 |
| 24 |  | 轧钢厂中板推钢炉外委项目 | 机装项目 | 推钢炉二加、均热煤气管道更换约54米，Φ920*6mm约24米，Φ820*6mm约30米(含连接弯头制作）。 |  | 米 | 54 |
| 25 |  |  |  | 汽化管道更换约15.6m，其中规格Φ133×5mm汽化管道焊更换约3.6米, 规格Φ377mm×10mm更换12米。 |  | 米 | 15.6 |
| 26 |  |  |  | 推钢炉规格为Φ1520×6m的煤烟管道约20米整体抬高1米，并更换规格为Φ1520×6mm管道约10米(含Φ1520*6mm弯头一个），并管托制作安装6个。 |  | 项 | 1 |
| 27 |  |  |  | 推钢炉入炉护板更换，面积约24m2。 |  | 平方米 | 24 |
| 28 |  |  |  | 推钢炉出炉上端墙遮热板制作并更换，面积约26m2。 |  | 平方米 | 26 |
| 29 |  |  | 土建项目 | 推钢炉炉内烧嘴更换6个，体积约为1m×0.76m×0.50m×6=2.28m3（具体数量、位置炉内定）。 |  | 立方米 | 2.28 |
| 30 |  |  |  | 烧嘴更换墙体破拆、支模、砌筑、浇注墙体约为1.2m×2.4m×0.6m×6-2.28m3=8.09m3（具体数量、位置炉内定）。 |  | 立方米 | 8.09 |
| 31 |  |  |  | 局部损坏炉顶破拆、支模、浇注（含锚固砖定位、安装及隔热层恢复）等，体积约为6.0m×11.0m×0.4m=26.4m3（具体数量、位置现场定）。 |  | 立方米 | 26.4 |
| 32 |  |  |  | 推钢炉出钢口下端墙耐材整体拆除、支模、砌注，尺寸约为11m×2.3m×0.58m，共计14.67m³(本项目视情实施）。 |  | 立方米 | 14.67 |
| 33 |  |  |  | 推钢炉炉筋管包扎料脱落的重新支模浇注100m。 |  | 米 | 100 |
| 34 |  | 轧钢厂优钢线加热炉外委项目 | 土建项目 | 出炉炉口墙体拆除、重新砌砖、制模、浇注，尺寸约为 1m×2.14m×0.55m=1.18m³。 | 一、土建部分 1.墙体及炉顶浇注时，模板应不鼓肚、不漏浆，预留膨胀缝，浇注时应仔细捣打浇注料，保持浇注料致密。 2.拆模时应确定浇注料已经干燥、具备拆模条件时方可拆模。拆模时应小心，防止损坏浇注料。 二、检修施工时间 加热炉外委方施工时间4天，以轧钢厂清理完炉膛氧化铁皮、交工作面开始计时。 | 立方米 | 1.18 |
| 35 |  |  |  | 炉内水梁制模浇筑，总长约80m。 |  | 米 | 80 |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2024年12月3日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2024年11月28日12：00前。

（五）中标后合同签订完成期限：15天内。

（六）其他：以实际发生数量为准进行结算付款。

二、资质要求

公司具有独立法人资格且注册时间需满5年（含）。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件；安全生产许可证。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3、企业介绍，便于对其资质进行审查。

4、报价单位开票信息。

5、开户许可证。

6、提供安全施工预案、轧钢加热炉检修业绩合同两份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金150000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：王工18870214606。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年11月  日

附件一：

授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：    被授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、若我方聘有贵方退休、离职等相关人员（包括未聘但实际授权办理业务的），未经贵方审批同意，上述人员不得擅自进入贵方场所。

八、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

九、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

十、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十一、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同并取消我方的合作资格，列入失信名单（拉黑）；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第九条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十一条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：    年    月    日